目    录

数据推送服务说明

Webhook客户端代码示例

C#(.Net)

Java

Webhook Server-Python

MQTT规则配置说明

MQTT客户端代码示例

C#(.Net)

Java

Python

# 数据推送服务说明

## 描述

数据推送服务主要是满足客户需要设备基本数据进行二次开发的需求。该功能能够实现设备位置数据，报警数据，事件数据，离线/在线状态数据，指令下发数据的主动推送。
1.
首先需要编写一个基于POST方法的Webhook服务端接口，用来接收服务器转发过去的数据，可以参考客户端代码示例
2.
将编写好的WEBAPI地址通过规则配置——>新建规则，填入到客户端地址里面，对应的是接口的完整URL，比如：http:
//47.112.122.222:8080/revTerminalLocation

        3.
规则配置好后，预计
5
分钟内将会自动生效，这时候设备上报数据，系统的推送引擎就会将数据转发至配置的客户端地址。

## 规则配置

用户可以规则配置界面中，配置指定公司需要推送的数据，用户需要配置数据类型和客户端地址等信息
 如果有消息头限制，需要加上消息头配置，没有的话，可忽略

## 数据类型说明

### 1.定位数据

设备的定位数据，包括设备号，定位时间，经纬度，速度，里程等信息

#### JSON字符串示例

{
"assetId"
:
"8022300001"
,
"longitude"
:
0.0
,
"latitude"
:
0.0
,
"speed"
:
0
,
"direction"
:
0
,
"mileage"
:
16
,
"gpsTime"
:
"2022-09-01T08:59:56Z"
,
"ksInfo"
:
""
,
"recvTime"
:
"2022-09-01T08:59:56.964Z"
,
"locType"
:
0
,
"cellSignal"
:
19
,
"gnssSignal"
:
0
,
"cells"
:
"460,0,9383,220792647"
,
"battery"
:
100
,
"voltage"
:
"0.0"
,
"statusJson"
:
"{\"lockBar\":-1,\"lockRope\":0,\"lockStatus\":0}"
,
"expandInfo"
:
"{\"angle\":\"null\",\"backBattery\":\"null\",\"fuels\":\"-1,-1,-1\",\"humidity\":\"0\",\"lux\":\"0.0\",\"networkType\":\"0\",\"pressure\":\"0.0\",\"reportType\":\"0\",\"temperature\":\"-1000.0\"}"
}

#### Json字段说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| assetId | String | 设备号 |
| --- | --- | --- |

| longitude | Double | 经度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| latitude | Double | 纬度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| speed | Integer | 速度(km/h) |
| --- | --- | --- |

| direction | Integer | 方向(0~360) |
| --- | --- | --- |

| mileage | Long | 里程(km) |
| --- | --- | --- |

| gpsTime | String | 定位时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| recvTime | String | 接收时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| locType | Integer | 定位类型（0：不定位；1：GPS定位；2：基站定位） |
| --- | --- | --- |

| cellSignal | Integer | GPRS信号 |
| --- | --- | --- |

| gnssSignal | Integer | 卫星信号 |
| --- | --- | --- |

| cells | String | 小区码数据，以 MNC，MCC,LAC,CID的格式显示 |
| --- | --- | --- |

| battery | Integer | 电量，255表示充电中 |
| --- | --- | --- |

| voltage | String | 电压 (V) |
| --- | --- | --- |

| statusJson | String | 锁/车载状态JSON（可参考下面的状态JSON说明） |
| --- | --- | --- |

| expandInfo | String | 拓展信息JSON（可参考下面的扩展信息JSON说明） |
| --- | --- | --- |

| ksInfo | String | KS20A设备信息JSON（可参考下面的KS20A设备信息JSON说明）,例:,”ksInfo”:”{"angVelocity":21000.0,"eleStatus":0,"eleValue":3.48,"humidity":0,"luminance1":50,"luminance2":50,"luminance3":50,"luminance4":50,"posture":"x:0;y:0;z:230","shakeStatus":1,"subInfo":{"112408000035":{"dateTime":"2025-05-14T09:39:03Z","humidity":60.0,"lux":0.0,"subId":"112408000035","temperature":29.3}},"subLockId":"022408000000","temperature":36.0,"vibrate":0,"volStatus":0,"volValue":23.5}” |
| --- | --- | --- |

#### 锁状态JSON说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| lockRope | Integer | 锁绳状态(1: 拔出 0:插入 -1:无） |
| --- | --- | --- |

| lockStatus | Integer | 锁状态（0：关 1：开） |
| --- | --- | --- |

#### 车载状态JSON说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| acc | Integer | 引擎开关状态（ 1：开 0：关 -1：无） |
| --- | --- | --- |

| fuelCut | Integer | 断油电开关状态 (1：开 0：关 -1：无） |
| --- | --- | --- |

| door | Integer | 开关门状态（1：开 0：关 -1：无） |
| --- | --- | --- |

| engine | Integer | 发动机状态（1：开 0：关 -1：无） |
| --- | --- | --- |

#### 拓展信息JSON说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| temperature | String | 温度 -1000表示无,单位℃ |
| --- | --- | --- |

| humidity | String | 湿度 ,单位:% |
| --- | --- | --- |

| fuels | String | 油位值 -1表示无（”-1，-1，-1”） |
| --- | --- | --- |

| fAcceleration | String | 加速度(“x:1;y:-29;z:-2903”) |
| --- | --- | --- |

| lux | float | 光照度,单位:lux |
| --- | --- | --- |

| pressure | float | 气压(pa) |
| --- | --- | --- |

| posture | String | 姿态（”x:1;y:-29;z:-2903”） |
| --- | --- | --- |

| fVoltage | Double | 电压值,单位:V |
| --- | --- | --- |

| backBattery | String | 备用电池 （”55,3.88,0”） |
| --- | --- | --- |

| fReportType | Integer | 数据类型（0：实时；1:补报；2：报警） |
| --- | --- | --- |

| fNetworkType | Integer | 网络类型 （0：未知 1：1G 2：2G 3:3G 4:4G 5:5G） |
| --- | --- | --- |

#### KS20A设备信息JSON说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| temperature | double | 板载温度 -1000表示无效,单位℃ |
| --- | --- | --- |

| humidity | Integer | 湿度 ,单位:% |
| --- | --- | --- |

| volStatus | Integer | 电压状态（0：LED电压正常 1：LED电压过压 2:电压欠压） |
| --- | --- | --- |

| volValue | double | 电压值,单位:V |
| --- | --- | --- |

| eleStatus | Integer | 电流状态 0：LED电流正常 1：LED电流过流 2:电流欠流 |
| --- | --- | --- |

| eleValue | double | 电流值,单位:A |
| --- | --- | --- |

| pressure | float | 气压(pa) |
| --- | --- | --- |

| shakeStatus | Integer | 0:静止 1：摇晃 |
| --- | --- | --- |

| angVelocity | Long | 角速度,单位:mdps |
| --- | --- | --- |

| posture | String | 姿态x,y,z轴值 |
| --- | --- | --- |

| vibrate | Integer | 震幅,单位:mg |
| --- | --- | --- |

| subLockId | String | 锁控制器ID |
| --- | --- | --- |

| subLargeCharId | String | 大字控制器ID |
| --- | --- | --- |

| luminance1 | Integer | 白灯亮度,单位:% |
| --- | --- | --- |

| luminance2 | Integer | 红灯亮度,单位:% |
| --- | --- | --- |

| luminance3 | Integer | 黄灯亮度,单位:% |
| --- | --- | --- |

| luminance4 | Integer | 蓝灯亮度,单位:% |
| --- | --- | --- |

| subInfo | Map<String,Object> | 外设信息,可参数值:{"112408000042":{"dateTime":"2025-05-13T09:55:25Z","humidity":54.0,"lux":0.0,"subId":"112408000042","temperature":28.9}} |
| --- | --- | --- |

#### subInfo中Object说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| subId | String | 外设ID |
| --- | --- | --- |

| dateTime | String | 外设上线时间,UTC时间 |
| --- | --- | --- |

| temperature | double | 温度,单位:℃ |
| --- | --- | --- |

| humidity | Integer | 湿度,单位:% |
| --- | --- | --- |

| lux | double | 光照度,单位:lux |
| --- | --- | --- |

### 2.报警数据

设备产生的报警数据，包括设备号，报警类型，报警时间，经纬度等信息

#### 推送JSON示例

{
"assetId"
:
"875011000025"
,
"alarmType"
:
46
,
"dateTime"
:
"2020-04-01T00:00:13Z"
,
"longitude"
:
0.0
,
"latitude"
:
0.0
,
"speed"
:
0
,
"mileage"
:
0
,
"cells"
:
"0,0,0,0"
,
"describe"
:
""
,
"fileIndex"
:
"1585699212"
}

#### Json字段说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| assetId | String | 设备号 |
| --- | --- | --- |

| alarmType | Integer | 报警类型（可参考下面的报警类型说明） |
| --- | --- | --- |

| dateTime | String | 时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| longitude | Double | 经度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| latitude | Double | 纬度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| speed | Integer | 速度(km/h) |
| --- | --- | --- |

| mileage | Long | 里程(km) |
| --- | --- | --- |

| cells | String | 小区码数据，以 MNC，MCC,LAC,CID的格式显示 |
| --- | --- | --- |

| describe | String | 描述 |
| --- | --- | --- |

| fileIndex | String | 附件流水号 |
| --- | --- | --- |

### 报警类型说明：

| 报警类型 | 报警名称 |
| --- | --- |

| 1 | 超速报警 |
| --- | --- |

| 2 | 疲劳驾驶 |
| --- | --- |

| 3 | 危险预警 |
| --- | --- |

| 4 | GNSS模块发生故障 |
| --- | --- |

| 5 | GNSS天线未接或被剪断 |
| --- | --- |

| 6 | GNSS天线短路 |
| --- | --- |

| 7 | 终端主电源欠压 |
| --- | --- |

| 8 | 终端主电源掉电 |
| --- | --- |

| 9 | 终端LCD或显示器故障 |
| --- | --- |

| 10 | TTS模块故障 |
| --- | --- |

| 11 | 摄像头故障 |
| --- | --- |

| 12 | 道路运输证IC卡模块故障 |
| --- | --- |

| 13 | 超速预警 |
| --- | --- |

| 15 | 断电报警 |
| --- | --- |

| 19 | 超时停车 |
| --- | --- |

| 23 | 路线偏离报警 |
| --- | --- |

| 24 | 车辆VSS故障 |
| --- | --- |

| 26 | 车辆被盗 |
| --- | --- |

| 27 | 车辆非法点火 |
| --- | --- |

| 28 | 车辆非法位移 |
| --- | --- |

| 29 | 碰撞预警 |
| --- | --- |

| 30 | 侧翻预警 |
| --- | --- |

| 31 | 非法开门报警 |
| --- | --- |

| 32 | 视频信号丢失报警 |
| --- | --- |

| 33 | 视频信号遮挡报警 |
| --- | --- |

| 34 | 存储单元故障报警 |
| --- | --- |

| 35 | 其他视频设备故障报警 |
| --- | --- |

| 36 | 客车超员报警 |
| --- | --- |

| 37 | 异常驾驶行为报警 |
| --- | --- |

| 38 | 特殊报警录像达到存储阈值报警 |
| --- | --- |

| 40 | 锁绳剪断 |
| --- | --- |

| 41 | 震动 |
| --- | --- |

| 42 | 长时间开锁 |
| --- | --- |

| 43 | 开锁密码连续5次错误 |
| --- | --- |

| 44 | 刷非法卡 |
| --- | --- |

| 45 | 低电量 |
| --- | --- |

| 46 | 开后盖 |
| --- | --- |

| 47 | 卡锁 |
| --- | --- |

| 48 | 进区域报警 |
| --- | --- |

| 49 | 出区域报警 |
| --- | --- |

| 50 | 启用后备电池 |
| --- | --- |

| 51 | SOS |
| --- | --- |

| 52 | 拖吊报警 |
| --- | --- |

| 54 | 油位报警 |
| --- | --- |

| 55 | 进热点报警 |
| --- | --- |

| 56 | 出热点报警 |
| --- | --- |

| 57 | 进道路报警 |
| --- | --- |

| 58 | 出道路报警 |
| --- | --- |

| 63 | 温湿度报警 |
| --- | --- |

| 64 | 前向碰撞报警 |
| --- | --- |

| 65 | 车道偏离报警 |
| --- | --- |

| 66 | 车距过近报警 |
| --- | --- |

| 67 | 行人碰撞报警 |
| --- | --- |

| 68 | 频繁变道报警 |
| --- | --- |

| 69 | 道路标识超限报警 |
| --- | --- |

| 70 | 障碍物报警 |
| --- | --- |

| 71 | 道路标志识别事件 |
| --- | --- |

| 72 | 主动抓拍事件 |
| --- | --- |

| 73 | 实线变道报警 |
| --- | --- |

| 74 | 车厢过道行人监测报警 |
| --- | --- |

| 92 | 疲劳驾驶报警 |
| --- | --- |

| 93 | 接打电话报警 |
| --- | --- |

| 94 | 抽烟报警 |
| --- | --- |

| 95 | 分神驾驶报警 |
| --- | --- |

| 96 | 驾驶员异常报警 |
| --- | --- |

| 97 | 自动抓拍事件 |
| --- | --- |

| 98 | 驾驶员变更事件 |
| --- | --- |

| 99 | 探头遮挡报警 |
| --- | --- |

| 100 | 超时驾驶报警 |
| --- | --- |

| 101 | 未系安全带报警 |
| --- | --- |

| 102 | 红外阻断型墨镜失效报警 |
| --- | --- |

| 103 | 双脱把报警 |
| --- | --- |

| 104 | 玩手机报警 |
| --- | --- |

| 110 | 胎压报警 |
| --- | --- |

| 125 | 后方接近报警 |
| --- | --- |

| 126 | 左侧后方接近报警 |
| --- | --- |

| 127 | 右侧后方接近报警 |
| --- | --- |

| 131 | 急加速报警 |
| --- | --- |

| 132 | 急减速报警 |
| --- | --- |

| 133 | 急转弯报警 |
| --- | --- |

| 134 | 怠速报警 |
| --- | --- |

| 135 | 异常熄火报警 |
| --- | --- |

| 136 | 空挡滑行报警 |
| --- | --- |

| 137 | 发动机超转报警 |
| --- | --- |

| 141 | 超速报警 |
| --- | --- |

| 145 | 超过车辆额定载重报警 |
| --- | --- |

| 146 | 超过道路承重报警 |
| --- | --- |

| 151 | 限高报警 |
| --- | --- |

| 160 | 安全带报警 |
| --- | --- |

| 161 | 紧急刹车报警 |
| --- | --- |

| 162 | 空挡滑行 |
| --- | --- |

| 163 | GPRS重连 |
| --- | --- |

| 164 | 调度屏连接 |
| --- | --- |

| 165 | 调度屏断开 |
| --- | --- |

| 166 | CANBUS断开连接报警 |
| --- | --- |

| 167 | CANBUS故障码上传报警 |
| --- | --- |

| 168 | 限制开车报警 |
| --- | --- |

| 180 | 主机拆卸 |
| --- | --- |

| 190 | 上盖破坏 |
| --- | --- |

| 191 | Gps天线干扰 |
| --- | --- |

| 192 | 低电量休眠报警 |
| --- | --- |

| 193 | 锁异常 |
| --- | --- |

| 194 | 开锁密码错误 |
| --- | --- |

| 195 | 没有定位不执行开锁 |
| --- | --- |

| 196 | 围栏外禁止开锁 |
| --- | --- |

| 197 | 姿态报警 |
| --- | --- |

| 198 | 从机信号丢失 |
| --- | --- |

| 199 | 监管状态禁止开锁 |
| --- | --- |

| 200 | 主电池更换 |
| --- | --- |

| 201 | 自检异常 |
| --- | --- |

| 202 | 存储空间不足 |
| --- | --- |

| 203 | 锁条弯曲 |
| --- | --- |

| 204 | 锁条锯断 |
| --- | --- |

| 205 | 锁条丢失 |
| --- | --- |

| 206 | 施封状态禁止开锁 |
| --- | --- |

| 216 | 摇晃 |
| --- | --- |

| 316 | 光感报警 |
| --- | --- |

| 332 | 气压报警 |
| --- | --- |

| 400 | 超时怠速报警 |
| --- | --- |

| 402 | 围栏超时停留报警 |
| --- | --- |

| 403 | 出围栏未上锁报警 |
| --- | --- |

| 404 | 晚发预警 |
| --- | --- |

| 405 | 晚发报警 |
| --- | --- |

| 406 | 晚到预警 |
| --- | --- |

| 407 | 晚到报警 |
| --- | --- |

| 1000 | 自定义报警 |
| --- | --- |

### 3.事件数据

设备产生的事件数据，包括设备号，事件类型，时间，经纬度等信息

#### 推送JSON示例

{
"assetId"
:
"795206001104"
,
"eventType"
:
1
,
"unLockType"
:
1
,
"dateTime"
:
"2022-08-19T02:07:28Z"
,
"longitude"
:
0.0
,
"latitude"
:
0.0
,
"speed"
:
0
,
"mileage"
:
5
,
"cells"
:
"460,0,10352,220726855"
,
"card"
:
"0003116836"
,
"password"
:
""
,
"fileIndex"
:
"1767002445"
,
"describe"
:
"{\"waybillGUID\":\"190db1a2-3df1-4857-b94e-ee5937334409\",\"waybillNo\":\"45435345\"}"
}

#### Json字段说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| assetId | String | 设备号 |
| --- | --- | --- |

| eventType | Integer | 事件类型（可参考下面的事件类型说明） |
| --- | --- | --- |

| unLockType | Integer | 开锁类型，只针对开关锁事件(-3:应急仓关 -2拍照上锁 -1:关锁 1:刷卡开锁 2：远程开锁 3：蓝牙开锁 4：剪绳开锁 5：短信开锁 6：区域触发) |
| --- | --- | --- |

| dateTime | String | 时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| longitude | Double | 经度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| latitude | Double | 纬度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| speed | Integer | 速度(km/h) |
| --- | --- | --- |

| mileage | Long | 里程(km) |
| --- | --- | --- |

| cells | String | 小区码数据，以 MNC，MCC,LAC,CID的格式显示 |
| --- | --- | --- |

| card | String | 刷卡开锁卡号,仅对锁类产品有效 |
| --- | --- | --- |

| password | String | 开锁密码,仅对锁类产品有效 |
| --- | --- | --- |

| describe | String | 描述信息， 针对运单事件13-18事件，该描述会有Json字符串的值，展示运单唯一标识（waybillGUID）和运单号（waybillNo）信息 |
| --- | --- | --- |

| fileIndex | String | 附件流水号 |
| --- | --- | --- |

#### 事件类型说明：

| 事件类型 | 事件名称 |
| --- | --- |

| 1 | 开锁 |
| --- | --- |

| 2 | 关锁 |
| --- | --- |

| 3 | 出区域施封 |
| --- | --- |

| 4 | 进区域解封 |
| --- | --- |

| 5 | 开箱/门 |
| --- | --- |

| 6 | 关箱/门 |
| --- | --- |

| 7 | 蓝牙施封 |
| --- | --- |

| 8 | 蓝牙解封 |
| --- | --- |

| 9 | 远程施封 |
| --- | --- |

| 10 | 远程解封 |
| --- | --- |

| 11 | 抓拍 |
| --- | --- |

| 12 | 定时拍 |
| --- | --- |

| 13 | 离开起点 |
| --- | --- |

| 14 | 到达目的地 |
| --- | --- |

| 15 | 离开目的地 |
| --- | --- |

| 16 | 完成运单 |
| --- | --- |

| 17 | 进入途经点 |
| --- | --- |

| 18 | 离开途经点 |
| --- | --- |

| 19 | 拔出锁绳/按下开锁按键(JT705A/JT705C) |
| --- | --- |

| 20 | 进入起点 |
| --- | --- |

| 10000 | 自定义事件 |
| --- | --- |

### 4.指令应答数据

设备产生的指令应答数据，包括设备号，指令类型，时间，指令返回内容信息

#### 推送JSON示例

{
"assetId"
:
"742207000010"
,
"commandType"
:
"BASE2"
,
"content"
:
"[\"742207000010\",\"8\",\"001\",\"BASE\",\"2\",\"20220901081402\"]"
,
"dateTime"
:
"2022-09-01T08:14:03.564Z"
}

#### Json字段说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| assetId | String | 设备号 |
| --- | --- | --- |

| commandType | String | 指令类型 |
| --- | --- | --- |

| content | String | 指令返回内容 |
| --- | --- | --- |

| dateTime | String | 时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

### 5.从机数据

从机数据包括从机设备的定位数据，包括主锁
/设备号，主锁/
从机定位时间，经纬度，速度，里程等信息

#### JSON字符串示例

{
"assetId"
:
"8012600005"
,
"longitude"
:
113.92294
,
"latitude"
:
22.670017
,
"speed"
:
0
,
"direction"
:
0
,
"gpsTime"
:
"2023-12-07T08:30:31Z"
,
"recvTime"
:
"2023-12-07T08:30:52.474Z"
,
"subGpsTime"
:
"2023-12-07T08:29:50Z"
,
"battery"
:
71
,
"voltage"
:
"3.93"
,
"subAssetID"
:
"E0171E0365"
,
"sensorType"
:
4
,
"statusJson"
:
"{\"lockRope\":0,\"gateway\":0}"
,
"locStatus"
:
0
,
"locRope"
:
0
,
"rssi"
:
57
,
"temperature"
:
-1000.0
,
"humidity"
:
0
,
"eventType"
:
6
,
"locTimes"
:
5
,
"subGpsTimestamp"
:
1701937790000
}

#### Json字段说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| assetId | String | 主锁设备号 |
| --- | --- | --- |

| longitude | Double | 经度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| latitude | Double | 纬度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| speed | Integer | 速度(km/h) |
| --- | --- | --- |

| direction | Integer | 方向(0~360) |
| --- | --- | --- |

| mileage | Long | 里程(km) |
| --- | --- | --- |

| gpsTime | String | 主锁定位时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| recvTime | String | 主锁接收时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| subAssetID | String | 从机设备号 |
| --- | --- | --- |

| subGpsTime | String | 从机定位时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| subGpsTimestamp | long | 从机定位时间时间戳 |
| --- | --- | --- |

| battery | Integer | 从机电量，255表示充电中 |
| --- | --- | --- |

| voltage | String | 从机电压 (V) |
| --- | --- | --- |

| sensorType | Integer | 从机类型 1-JT126 , 4-JT709 , 5-JT801 , 6-JT802 |
| --- | --- | --- |

| locStatus | Integer | 从机锁状态 0:关 1:开 |
| --- | --- | --- |

| locRope | Integer | 从机锁绳状态 0:插入 1: 拔出 |
| --- | --- | --- |

| rssi | Integer | RSSI |
| --- | --- | --- |

| humidity | Integer | 从机湿度 0表示无 |
| --- | --- | --- |

| temperature | double | 从机温度 -1000表示无 |
| --- | --- | --- |

| locTimes | Integer | 从机开锁次数 |
| --- | --- | --- |

| eventType | Integer | 从机事件 -1:无 0:关锁事件 1:蓝牙开锁事件 2:开后盖报警 3:远程开锁事件 4:锁绳剪断报警 5:按键唤醒事件 6:心跳包事件 7：充电唤醒事件 8/20:拔出锁绳事件 9：RFID开锁事件 10：刷非法卡报警 14：从机信号丢失报警 15：阀门关闭事件 16：阀门打开事件 17：低电量报警 18：防拆卸报警 19：电子仓拆卸事件 21：锁绳插入 22：蓝牙连接唤醒 23：应急仓打开报警 24：应急仓关闭报警 25：阀门异常打开报警 26：锁销关闭事件 27：锁销开启事件 28:关锁异常 29:电机异常 30:NFC触发 |
| --- | --- | --- |

| statusJson | String | 针对802设备的状态数据（Json字符串），其它类型设备数据可忽略（可参考下面的状态JSON说明） |
| --- | --- | --- |

#### statusJson字段说明

“FStatusJson”:”{"bottomDisassembly":0,"emergencyKey":0,"lockMotor":0,"structuralDisassembly":0,"gateway":0,"lockValve":0}”

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| bottomDisassembly | Integer | 结构防拆卸状态,0:无拆卸，1拆卸 |
| --- | --- | --- |

| emergencyKey | Integer | 应急钥匙状态 0：封存，1：启用 |
| --- | --- | --- |

| lockMotor | 电机状态：0：电机关，1：电机开 |  |
| --- | --- | --- |

| structuralDisassembly | Integer | 结构防拆卸状态,0:无拆卸，1拆卸 |
| --- | --- | --- |

| lockValve | Integer | 阀门状态,0:关闭，1打开 |
| --- | --- | --- |

| lockKnob | Integer | 旋钮状态，0：关闭，1：打开 |
| --- | --- | --- |

| lockRope | Integer | 锁绳状态 0：插入；1：拔出 |
| --- | --- | --- |

| gateway | Integer | 无意义，可忽略 |
| --- | --- | --- |

## 推送日志报表

用户配置好推送规则后，可以在推送日志中查询平台主动推送产生的日志，方便后续查看推送记录，对异常问题进行分析

# Webhook客户端代码示例

C#(.Net)代码示例

Java代码示例

Python代码示例

# C#(.Net)

## 示例说明

针对一些报警以及事件类型ID，可参考 报警自定义类型说明
 有些字段数据可能会因为不同设备类型的原因，字段数据无意义，如果用不上，可忽略

## 一、定位数据

[HttpPost]
public
 MBackResult 
ReceiveLocationData
([FromBody]TerminalLocation parm)

        {
    Log.Instance.Info(
"位置数据："
 + JsonConvert.SerializeObject(parm));
    MBackResult result = 
new
 MBackResult();
    result.Result = 
200
;
    
return
 result;
}

TerminalLocation对象详解

///
 
<summary>

            
///
 定位数据

            
///
 
</summary>

            
public
 
class
 
TerminalLocation

            {
        
///
 
<summary>

                
///
 设备号

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 assetId { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 经度

                
///
 
</summary>

                
public
 
double
 longitude { 
get
; 
set
; } = 
0.0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 纬度

                
///
 
</summary>

                
public
 
double
 latitude { 
get
; 
set
; } = 
0.0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 速度

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 speed{ 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 方向

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 direction { 
get
; 
set
; } = 
0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 里程

                
///
 
</summary>

                
public
 
long
 mileage { 
get
; 
set
; } = 
0
L;
        
///
 
<summary>

                
///
 定位时间（UTC时间）

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 gpsTime { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 接收时间（UTC时间）

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 recvTime { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 定位类型（0：不定位；1：GPS定位；2：基站定位）

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 locType { 
get
; 
set
; } = 
0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 GPRS信号

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 cellSignal { 
get
; 
set
; } = 
0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 卫星信号

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 gnssSignal { 
get
; 
set
; } = 
0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 小区码数据 ，MNC，MCC,LAC,CID

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 cells { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 电量

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 battery { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 电压

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 voltage { 
get
; 
set
; }
        
/**
         * 锁/车载状态JSON
         */

                
public
 
string
 statusJson { 
get
; 
set
; }
        
/**
         * 拓展信息JSON
         */

                
public
 
string
 expandInfo { 
get
; 
set
; }
    }

锁/车载状态JSON说明

///
 
<summary>

            
///
 锁/车载状态JSON

            
///
 
</summary>

            
public
 
class
 
StatusJson

            {
      
///
 锁状态信息JSON说明（针对电子锁设备）

                
///
 
<summary>

                
///
 锁绳状态(1: 拔出 0:插入 -1:无）

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 lockRope { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 锁状态（0：关 1：开）

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 lockStatus { 
get
; 
set
; }

            
///
车载状态信息JSON说明（针对GP系列，部标设备等车载设备）

                
///
 
<summary>

                
///
 引擎开关状态（ 1：开 0：关 -1：无）

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 acc { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 断油电开关状态 (1：开 0：关 -1：无）

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 fuelCut { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 开关门状态（1：开 0：关 -1：无）

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 door { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 发动机状态（1：开 0：关 -1：无）

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 engine { 
get
; 
set
; }
        }

拓展信息JSON说明

///
 
<summary>

            
///
 扩展字段

            
///
 
</summary>

            
public
 
class
 
ExpandInfo

            {
        
///
 
<summary>

                
///
 温度 -1000表示无

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 temperature { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 湿度 0表示无

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 humidity { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 油位值-1表示无（"-1，-1，-1"）

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 fuels { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 加速度（格式："x:1;y:-29;z:-2903"） 

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 acceleration { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 光照度（lux）

                
///
 
</summary>

                
public
 
float
 lux { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 气压(pa)

                
///
 
</summary>

                
public
 
float
 pressure { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 姿态 （格式："x:1;y:-29;z:-2903"） 

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 fPosture { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 备用电池 "55,3.88,0"

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 backBattery { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
数据类型  0：实时；1:补报；2：报警

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 reportType { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 网络类型 0：未知 1：1G 2：2G 3:3G 4:4:G  5:5G  其它不显示

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 networkType { 
get
; 
set
; }
    }

## 二、报警数据

[HttpPost]
        
public
 MBackResult 
ReceiveAlarmData
([FromBody]TerminalAlarm parm)

                
{
            Log.Instance.Warn(
"报警数据："
 + JsonConvert.SerializeObject(parm));
            MBackResult result = 
new
 MBackResult();
            result.Result = 
200
;
            
return
 result;
        }

TerminalAlarm对象详解

///
 
<summary>

            
///
 报警数据

            
///
 
</summary>

            
public
 
class
 
TerminalAlarm

            {
        
///
 
<summary>

                
///
 设备号

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 assetId { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 报警类型

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 alarmType { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 UTC时间

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 dateTime { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 经度(WGS-84)

                
///
 
</summary>

                
public
 
double
 longitude { 
get
; 
set
; } = 
0.0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 纬度(WGS-84)

                
///
 
</summary>

                
public
 
double
 latitude { 
get
; 
set
; } = 
0.0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 速度(km/h)

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 speed { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 里程(km)

                
///
 
</summary>

                
public
 
long
 mileage { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 小区码(mcc,mnc,lac,cellid)

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 cells { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 报警描述

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 describe { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 附件ID

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 fileIndex{ 
get
; 
set
; }
    }

## 三、事件数据

[HttpPost]
        
public
 MBackResult 
ReceiveEventData
([FromBody]TerminalEvent parm)

                
{
            Log.Instance.Warn(
"事件数据："
 + JsonConvert.SerializeObject(parm));
            MBackResult result = 
new
 MBackResult();
            result.Result = 
200
;
            
return
 result;
        }

TerminalEvent对象详解

///
 
<summary>

            
///
 事件数据

            
///
 
</summary>

            
public
 
class
 
TerminalEvent

            {
        
///
 
<summary>

                
///
 设备号

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 assetId { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 事件类型 1：开锁 2：关锁 3：出区域施封 4：进区域解封  5：开箱/区 6：关箱/门

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 eventType { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 开锁类型 1:刷卡开锁 2：远程开锁 3：蓝牙开锁 4：剪绳开锁  5：短信开锁  6：区域触发

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 unLockType { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 UTC时间

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 dateTime { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 经度(WGS-84)

                
///
 
</summary>

                
public
 
double
 longitude { 
get
; 
set
; } = 
0.0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 纬度(WGS-84)

                
///
 
</summary>

                
public
 
double
 latitude { 
get
; 
set
; } = 
0.0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 速度(km/h)

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 speed { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 里程(km)

                
///
 
</summary>

                
public
 
long
 mileage { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 小区码数据(mcc,mnc,lac,cellid)

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 cells { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 刷卡开锁卡号

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 card { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 开锁密码

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 password { 
get
; 
set
; }
    }

## 四、指令应答数据

[HttpPost]
        
public
 MBackResult 
ReceiveInsData
([FromBody]TerminalCommand parm)

                
{
            Log.Instance.Warn(
"指令数据："
 + JsonConvert.SerializeObject(parm));
            MBackResult result = 
new
 MBackResult();
            result.Result = 
200
;
            
return
 result;
        }

TerminalCommand对象详解

///
 
<summary>

            
///
 指令应答数据

            
///
 
</summary>

            
public
 
class
 
TerminalCommand

            {
        
///
 
<summary>

                
///
 设备号

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 assetId { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 指令类型

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 commandType { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 指令内容

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 content { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 UTC时间

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 dateTime { 
get
; 
set
; }
    }

## 五、从机数据

[HttpPost]
        
public
 MBackResult 
ReceiveInsData
([FromBody]SlaveMachineLocation parm)

                
{
            Log.Instance.Warn(
"从机数据："
 + JsonConvert.SerializeObject(parm));
            MBackResult result = 
new
 MBackResult();
            result.Result = 
200
;
            
return
 result;
        }

SlaveMachineLocation对象详解

///
 
<summary>

            
///
 从机数据

            
///
 
</summary>

            
public
 
class
 
SlaveMachineLocation

            {
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁设备ID

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 assetId { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁经度(WGS-84)

                
///
 
</summary>

                
public
 
double
 longitude { 
get
; 
set
; } = 
0.0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁纬度(WGS-84)

                
///
 
</summary>

                
public
 
double
 latitude { 
get
; 
set
; } = 
0.0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁速度

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 speed { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁方向

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 direction { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁定位时间（UTC时间）

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 gpsTime { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁接收时间（UTC时间）

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 recvTime { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 从机定位时间（UTC时间

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 subGpsTime { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 从机电量

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 battery { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 从机电压

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 voltage { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 从机设备号

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 subAssetID { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 从机类型  1-JT126  4-JT709  5-JT801  6-JT802 

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 sensorType { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 针对802设备的状态数据（Json字符串），其它类型设备数据可忽略

                
///
 
</summary>

                
public
 
string
 statusJson { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 从机锁状态  0-关 1-开

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 locStatus { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 从机锁绳状态   0-关 1-开

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 locRope { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
RSSI

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 rssi { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 从机温度 -1000表示无

                
///
 
</summary>

                
public
 
double
 temperature { 
get
; 
set
; } = 
-1000.0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机湿度 0表示无

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 humidity { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 从机事件 -1：无 0:关锁事件 1:蓝牙开锁事件 2:开后盖报警 3:远程开锁事件 4:锁绳剪断报警 5:按键唤醒事件 6:心跳包事件 7：充电唤醒事件 8/20:拔出锁绳事件 9：RFID开锁事件  10：刷非法卡报警  14：从机信号丢失报警 15：阀门关闭事件 16：阀门打开事件 17：低电量报警 18：防拆卸报警 19：电子仓拆卸事件 21：锁绳插入 22：蓝牙连接唤醒 23：应急仓打开报警 24：应急仓关闭报警 25：阀门异常打开报警 26：锁销关闭事件 27：锁销开启事件 28:关锁异常 29:电机异常  30:NFC触发

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 eventType { 
get
; 
set
; } = 
-1
;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机开锁次数

                
///
 
</summary>

                
public
 
int
 locTimes { 
get
; 
set
; }
        
///
 
<summary>

                
///
 从机定位时间戳

                
///
 
</summary>

                
public
 
long
 subGpsTimestamp { 
get
; 
set
; }
    }

# Java

## 示例说明

针对一些报警以及事件类型ID，可参考 自定义类型说明
 有些字段数据可能会因为不同设备类型的原因，字段数据无意义，如果用不上，可忽略

## 一、定位数据

@PostMapping(
"/receiveLocationData"
)
    public MBackResult receiveLocationData(@RequestHeader(value = 
"headerKey"
, required = 
true
) String headerKey, @RequestBody TerminalLocation param) {
        log.info(
"ReceiveLocationData:"
 + JSON.toJSON(param));
        MBackResult result = 
new
 MBackResult();
        result.setResult(
200
);
        
return
 result;
    }

TerminalLocation对象详解

@Data
public
 
class
 
TerminalLocation
 {
    
/**
     * 设备号
     */

            
public
 String assetId;
    
/**
     * 经度（WGS-84）
     */

            
public
 Double longitude = 
0.0
d;
    
/**
     * 纬度（WGS-84）
     */

            
public
 Double latitude = 
0.0
d;
    
/**
     * 速度(km/h)
     */

            
public
 Integer speed;
    
/**
     * 方向(0~360)
     */

            
public
 Integer direction = 
0
;
    
/**
     * 里程(km)
     */

            
public
 Long mileage = 
0
L;
    
/**
     * 定位时间(UTC)
     */

            
public
 String gpsTime;
    
/**
     * 接收时间(UTC)
     */

            
public
 String recvTime;
    
/**
     * 定位类型
     */

            
public
 Integer locType = 
0
;
    
/**
     * GPRS信号
     */

            
public
 Integer cellSignal = 
0
;
    
/**
     * 卫星信号
     */

            
public
 Integer gnssSignal = 
0
;
    
/**
     * 小区码数据 ，MNC，MCC,LAC,CID
     */

            
public
 String cells;
    
/**
     * 电量
     */

            
public
 Integer battery;
    
/**
     * 电压
     */

            
public
 String voltage;
    
/**
     * 车载/锁状态JSON
     */

            
public
 String statusJson;
    
/**
     * 拓展信息JSON
     */

            
public
 String expandInfo;
}

车载/锁信息JSON说明

@Data
public
 
class
 
StatusJson
 {
      
/**
     * 锁状态（0：关 1：开）
     */

            
private
 Integer lockStatus;
    
/**
     * 锁绳状态(1: 拔出 0:插入 -1:无）
     */

            
private
 Integer lockRope;
    
/**
     * 索条状态（0：未知；1：在线；2：弯曲；3：锯断；4：丢失）
     */

            
private
 Integer lockBar;
    
/**
     * 引擎开关状态（ 1：开 0：关 -1：无）
     */

            
private
 Integer acc;
    
/**
     * 断油电开关状态 (1：开 0：关 -1：无）
     */

            
private
 Integer fuelCut;
    
/**
     * 开关门状态（1：开 0：关 -1：无）
     */

            
private
 Integer door;
    
/**
     * 发动机状态（1：开 0：关 -1：无）
     */

            
private
 Integer engine;
}
}

拓展信息JSON说明

@Data
public
 
class
 
ExpendInfo
 {
     
/**
     * 温度 -1000表示无
     */

            
private
 String temperature;
    
/**
     * 湿度 0表示无
     */

            
private
 String humidity;
    
/**
     * 备用电池 （"55,3.88,0"）
     */

            
private
 String backBattery;
    
/**
     * 油位值；-1：标识无效
     */

            
private
 String fuels;
    
/**
     * 加速度(格式如："x:1;y:-29;z:-2903")
     */

            
private
 String acceleration;
    
/**
     * 光照度（lux）
     */

            
private
 String lux;
    
/**
     * 气压（pa）
     */

            
private
 String pressure;
    
/**
     * 姿态信息(格式如："x:1;y:-29;z:-2903")
     */

            
private
 String posture;
    
/**
     * 0:未知;1:1G；2:2G;3:3G;4:4G;5:5G
     */

            
private
 String networkType;

            
/**
     * 0：实时；1:补报；2：报警
     */

            
private
 String reportType;
}

## 二、报警数据

@PostMapping(
"/receiveAlarmData"
)
    public MBackResult receiveAlarmData(@RequestHeader(value = 
"headerKey"
, required = 
true
) String headerKey, @RequestBody TerminalAlarm param) {
        log.info(
"receiveAlarmData:"
 + JSON.toJSON(param));
        MBackResult result = 
new
 MBackResult();
        result.setResult(
200
);
        
return
 result;
    }

TerminalAlarm对象详解

@Data
public
 
class
 
TerminalAlarm
 {
    
/**
     * 设备号
     */

            
public
 String assetId;
    
/**
     * 报警类型
     */

            
public
 
int
 alarmType;
    
/**
     * 时间（UTC）
     */

            
public
 String dateTime;
    
/**
     * 经度（WGS-84）
     */

            
public
 Double longitude = 
0.0
d;
    
/**
     * 纬度（WGS-84）
     */

            
public
 Double latitude = 
0.0
d;
    
/**
     * 速度(km/h)
     */

            
public
 Integer speed;
    
/**
     * 里程(km)
     */

            
public
 Long mileage;
    
/**
     * 小区码(mcc,mnc,lac,cellid)
     */

            
public
 String cells;
    
/**
     * 报警描述
     */

            
public
 String describe;
    
/**
     * 附件ID
     */

            
public
 String fileIndex;
}

## 三、事件数据

@PostMapping(
"/receiveEventData"
)
    public MBackResult receiveEventData(@RequestHeader(value = 
"headerKey"
, required = 
true
) String headerKey, @RequestBody TerminalEvent param) {
        log.info(
"receiveEventData:"
 + JSON.toJSON(param));
        MBackResult result = 
new
 MBackResult();
        result.setResult(
200
);
        
return
 result;
    }

TerminalEvent对象详解

@Data
public
 
class
 
TerminalEvent
 {
    
/**
     * 设备号
     */

            
public
 String assetId;
    
/**
     * 事件类型
     */

            
public
 Integer eventType;
    
/**
     * 开锁类型
     */

            
public
 Integer unLockType;
    
/**
     * 时间（utc）
     */

            
public
 String dateTime;
    
/**
     * 经度(wgs-84)
     */

            
public
 Double longitude = 
0.0
d;
    
/**
     * 纬度(wgs-84)
     */

            
public
 Double latitude = 
0.0
d;
    
/**
     * 速度(km/h)
     */

            
public
 Integer speed;
    
/**
     * 里程(km)
     */

            
public
 Long mileage;
    
/**
     * 小区码数据(mcc,mnc,lac,cellid)
     */

            
public
 String cells;
    
/**
     * 刷卡开锁卡号
     */

            
public
 String card;
    
/**
     * 开锁密码
     */

            
public
 String password;
}

## 四、指令应答数据

@PostMapping(
"/receiveInsData"
)
    public MBackResult receiveInsData(@RequestHeader(value = 
"headerKey"
, required = 
true
) String headerKey, @RequestBody TerminalCommand param) {
        log.info(
"receiveInsData:"
 + JSON.toJSON(param));
        MBackResult result = 
new
 MBackResult();
        result.setResult(
200
);
        
return
 result;
    }

TerminalCommand对象详解

@Data
public
 
class
 
TerminalCommand
 {
    
/**
     * 设备号
     */

            
public
 String assetId;
    
/**
     * 指令类型
     */

            
public
 String commandType;
    
/**
     * 指令内容
     */

            
public
 String content;
    
/**
     * 时间（utc）
     */

            
public
 String dateTime;
}

## 五、从机数据

@PostMapping(
"/receiveInsData"
)
    public MBackResult receiveInsData(@RequestHeader(value = 
"headerKey"
, required = 
true
) String headerKey, @RequestBody SlaveMachineLocation param) {
        log.info(
"receiveInsData:"
 + JSON.toJSON(param));
        MBackResult result = 
new
 MBackResult();
        result.setResult(
200
);
        
return
 result;
    }

SlaveMachineLocation对象详解

///
 
<summary>

            
///
 从机数据

            
///
 
</summary>

            
public
 
class
 
SlaveMachineLocation

            {
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁设备ID

                
///
 
</summary>

                
public
 String assetId ;
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁经度(WGS-84)

                
///
 
</summary>

                
public
 Double longitude  = 
0.0
d;
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁纬度(WGS-84)

                
///
 
</summary>

                
public
 Double latitude   = 
0.0
d;
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁速度

                
///
 
</summary>

                
public
 Integer speed ;
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁方向

                
///
 
</summary>

                
public
 Integer direction ;
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁定位时间（UTC时间）

                
///
 
</summary>

                
public
 String gpsTime ;
        
///
 
<summary>

                
///
 主锁接收时间（UTC时间）

                
///
 
</summary>

                
public
 String recvTime ;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机定位时间（UTC时间

                
///
 
</summary>

                
public
 String subGpsTime ;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机电量

                
///
 
</summary>

                
public
 Integer battery ;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机电压

                
///
 
</summary>

                
public
 String voltage ;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机设备号

                
///
 
</summary>

                
public
 String subAssetID ;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机类型  1-JT126  4-JT709  5-JT801  6-JT802 

                
///
 
</summary>

                
public
 Integer sensorType ;
        
///
 
<summary>

                
///
 针对802设备的状态数据（Json字符串），其它类型设备数据可忽略

                
///
 
</summary>

                
public
 String statusJson ;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机锁状态  0-关 1-开

                
///
 
</summary>

                
public
 Integer locStatus ;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机锁绳状态   0-关 1-开

                
///
 
</summary>

                
public
 Integer locRope;
        
///
 
<summary>

                
///
RSSI

                
///
 
</summary>

                
public
 Integer rssi ;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机温度 -1000表示无

                
///
 
</summary>

                
public
 Double temperature = 
-1000.0
;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机湿度 0表示无

                
///
 
</summary>

                
public
 Integer humidity ;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机事件 -1：无 0:关锁事件 1:蓝牙开锁事件 2:开后盖报警 3:远程开锁事件 4:锁绳剪断报警 5:按键唤醒事件 6:心跳包事件 7：充电唤醒事件 8/20:拔出锁绳事件 9：RFID开锁事件  10：刷非法卡报警  14：从机信号丢失报警 15：阀门关闭事件 16：阀门打开事件 17：低电量报警 18：防拆卸报警 19：电子仓拆卸事件 21：锁绳插入 22：蓝牙连接唤醒 23：应急仓打开报警 24：应急仓关闭报警 25：阀门异常打开报警 26：锁销关闭事件 27：锁销开启事件 28:关锁异常 29:电机异常  30:NFC触发

                
///
 
</summary>

                
public
 Integer eventType  = 
-1
;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机开锁次数

                
///
 
</summary>

                
public
 Integer locTimes ;
        
///
 
<summary>

                
///
 从机定位时间戳

                
///
 
</summary>

                
public
 Long subGpsTimestamp ;
    }

# Webhook Server-Python

Python code简单示例:

# pip install Flask

        """# webhook URL 
  # 120.10.11.11 public IP address
  http://120.10.11.11:9999/lock/lockevent
  http://120.10.11.11:9999/lock/Positiondata
  http://120.10.11.11:9999/lock/alarm
  http://120.10.11.11:9999/lock/cmdresponse
"""

        from
 flask 
import
 Flask, request

        app = Flask(__name__)

        @app.route('/lock/lockevent', methods=['POST'])

        def
 
lock_lockevent
()
:

            
if
 request.method == 
'POST'
:
        print(
"Data received from Webhook is: "
, request.json)
        
return
 
"Webhook received! lockevent"

        
        @app.route('/lock/Positiondata', methods=['POST'])

        def
 
lock_Positiondata
()
:

            
if
 request.method == 
'POST'
:
        print(
"Data received from Webhook is: "
, request.json)
        
return
 
"Webhook received! Positiondata"

        
        @app.route('/lock/alarm', methods=['POST'])

        def
 
lock_alarm
()
:

            
if
 request.method == 
'POST'
:
        print(
"Data received from Webhook is: "
, request.json)
        
return
 
"Webhook received! alarm"

        
        @app.route('/lock/cmdresponse', methods=['POST'])

        def
 
lock_cmdresponse
()
:

            
if
 request.method == 
'POST'
:
        print(
"Data received from Webhook is: "
, request.json)
        
return
 
"Webhook received! cmdresponse"

        
        
        app.run(host=
'0.0.0.0'
, port=
9999
)

# MQTT规则配置说明

## 概述

1
.Jointech
提供的
MQTT
推送服务，是一种将设备数据实时发送给数据使用方的服务。 当设备上传数据后，推送服务会第一时间感知，在将数据整理打包后，发送至
MQTT
服务器，客户数据接收服务从
MQTT
服务器获取数据，然后客户根据自身业务自行处理数据。
2
.MQTT
规则配置界面，主要是方便用户配置哪些设备进行
MQTT
推送服务
3.订阅主题说明

## MQTT规则配置

用户可以在此界面中，配置需要进行MQTT推送的终端，通过选择数据源，可以进行多方式的选择所需要推送的终端。

## 数据源说明

### 1.公司全部设备

表示当前公司及其子公司下的所有终端

### 2.公司直属设备

表示当前公司及下的所有终端

### 3.公司指定设备

表示当前公司及其子公司下的指定终端

## 订阅主题及负载说明

### 1.服务器地址及说明

| 参数名 | 说明 |
| --- | --- |

| 服务器地址 | mqtt://mqtt.assetscontrols.com:1883 |
| --- | --- |

| 协议版本 | MQTT3.1.1 |
| --- | --- |

| QoS等级 | 建议QoS0（最多一次） |
| --- | --- |

### 2.客户端账户及密码

为当前MQTT规则配置的登录账户及密码（MD5加密后），也可直接在该规则的详情界面中查看。

### 3.订阅说明

#### 将{accessKey}替换为系统分配的实际值，{deviceNum}替换为设备的ID，{subLockNum}替换为设备子锁的ID

| 订阅主题 | 说明 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/# | 订阅全部设备所有类型数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/{deviceNum}/# | 订阅某一个设备所有类型数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/+/location | 订阅全部设备定位数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/{deviceNum}/location | 订阅某一个设备定位数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/+/alarm | 订阅全部设备报警数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/{deviceNum}/alarm | 订阅某一个设备报警数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/+/event | 订阅全部设备事件数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/{deviceNum}/event | 订阅某一个设备事件数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/+/cmd | 订阅全部设备指令应答数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/{deviceNum}/cmd | 订阅某一个设备指令应答数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/{deviceNum}/{subLockNum}/sublock | 订阅某一个设备某一个从机状态数据 |
| --- | --- |

| upload/{accessKey}/{deviceNum}/+/sublock | 订阅某一个设备所有从机状态数据 |
| --- | --- |

| download/{accessKey}/{deviceNum}/cmd | 下发某一个设备指令到终端数据 |
| --- | --- |

#### 3.1 终端状态上报

主题：upload/{accessKey}/{deviceNum}/location
 描述：终端的定位状态数据
 示例：

{
"assetId"
:
"8052400203"
,
"battery"
:
255
,
"cellSignal"
:
31
,
"cells"
:
"460,0,10352,188975300"
,
"direction"
:
0
,
"expandInfo"
:
"{\"angle\":\"null\",\"backBattery\":\"null\",\"fuels\":\"-1,-1,-1\",\"humidity\":\"0\",\"lux\":\"null\",\"networkType\":\"0\",\"pressure\":\"null\",\"reportType\":\"null\",\"temperature\":\"-1000.0\"}"
,
"gnssSignal"
:
0
,
"gpsTime"
:
"2025-02-07T07:26:30Z"
,
"latitude"
:
22.6700711039462
,
"locType"
:
2
,
"longitude"
:
113.922999834147
,
"mileage"
:
0
,
"recvTime"
:
"2025-02-07T07:25:20.832Z"
,
"speed"
:
0
,
"statusJson"
:
"{\"lockRope\":0,\"lockStatus\":0}"
,
"voltage"
:
"0.0"
}

示例Json字符串说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| assetId | String | 设备号 |
| --- | --- | --- |

| longitude | Double | 经度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| latitude | Double | 纬度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| speed | Integer | 速度(km/h) |
| --- | --- | --- |

| direction | Integer | 方向(0~360) |
| --- | --- | --- |

| mileage | Long | 里程(km) |
| --- | --- | --- |

| gpsTime | String | 定位时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| recvTime | String | 接收时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| locType | Integer | 定位类型（0：不定位；1：GPS定位；2：基站定位） |
| --- | --- | --- |

| cellSignal | Integer | GPRS信号 |
| --- | --- | --- |

| gnssSignal | Integer | 卫星信号 |
| --- | --- | --- |

| cells | String | 小区码数据，以 MNC，MCC,LAC,CID的格式显示 |
| --- | --- | --- |

| battery | Integer | 电量，255表示充电中 |
| --- | --- | --- |

| voltage | String | 电压 (V) |
| --- | --- | --- |

| statusJson | String | 锁/车载状态JSON（可参考下面的状态JSON说明） |
| --- | --- | --- |

| expandInfo | String | 拓展信息JSON（可参考下面的扩展信息JSON说明） |
| --- | --- | --- |

#### 锁状态JSON说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| lockRope | Integer | 锁绳状态(1: 拔出 0:插入 -1:无） |
| --- | --- | --- |

| lockStatus | Integer | 锁状态（0：关 1：开） |
| --- | --- | --- |

#### 车载状态JSON说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| acc | Integer | 引擎开关状态（ 1：开 0：关 -1：无） |
| --- | --- | --- |

| fuelCut | Integer | 断油电开关状态 (1：开 0：关 -1：无） |
| --- | --- | --- |

| door | Integer | 开关门状态（1：开 0：关 -1：无） |
| --- | --- | --- |

| engine | Integer | 发动机状态（1：开 0：关 -1：无） |
| --- | --- | --- |

#### 拓展信息JSON说明

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| temperature | String | 温度 -1000表示无 |
| --- | --- | --- |

| humidity | String | 湿度 0表示无 |
| --- | --- | --- |

| fuels | String | 油位值 -1表示无（”-1，-1，-1”） |
| --- | --- | --- |

| fAcceleration | String | 加速度(“x:1;y:-29;z:-2903”) |
| --- | --- | --- |

| lux | float | 光照度 |
| --- | --- | --- |

| pressure | float | 气压(pa) |
| --- | --- | --- |

| posture | String | 姿态（”x:1;y:-29;z:-2903”） |
| --- | --- | --- |

| fVoltage | Double | 电压值 |
| --- | --- | --- |

| backBattery | String | 备用电池 （”55,3.88,0”） |
| --- | --- | --- |

| fReportType | Integer | 数据类型（0：实时；1:补报；2：报警） |
| --- | --- | --- |

| fNetworkType | Integer | 网络类型 （0：未知 1：1G 2：2G 3:3G 4:4G 5:5G） |
| --- | --- | --- |

#### 3.2 终端报警上报

主题：upload/{accessKey}/{deviceNum}/alarm
 描述：终端的报警数据，如低电量，撞击报警
 示例：

{
"alarmType"
:
44
,
"assetId"
:
"8454601010"
,
"cells"
:
"460,0,9383,149428936"
,
"dateTime"
:
"2020-04-01T00:00:25Z"
,
"describe"
:
""
,
"fileIndex"
:
"1585728025"
,
"latitude"
:
22.6766686619127
,
"longitude"
:
113.928864975252
,
"mileage"
:
59
,
"speed"
:
0
}

示例Json字符串说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| assetId | String | 设备号 |
| --- | --- | --- |

| alarmType | Integer | 报警类型（可参考下面的报警类型说明） |
| --- | --- | --- |

| dateTime | String | 时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| longitude | Double | 经度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| latitude | Double | 纬度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| speed | Integer | 速度(km/h) |
| --- | --- | --- |

| mileage | Long | 里程(km) |
| --- | --- | --- |

| cells | String | 小区码数据，以 MNC，MCC,LAC,CID的格式显示 |
| --- | --- | --- |

| describe | String | 描述 |
| --- | --- | --- |

| fileIndex | String | 附件流水号 |
| --- | --- | --- |

### 报警类型说明：

| 报警类型 | 报警名称 |
| --- | --- |

| 1 | 超速报警 |
| --- | --- |

| 2 | 疲劳驾驶 |
| --- | --- |

| 3 | 危险预警 |
| --- | --- |

| 4 | GNSS模块发生故障 |
| --- | --- |

| 5 | GNSS天线未接或被剪断 |
| --- | --- |

| 6 | GNSS天线短路 |
| --- | --- |

| 7 | 终端主电源欠压 |
| --- | --- |

| 8 | 终端主电源掉电 |
| --- | --- |

| 9 | 终端LCD或显示器故障 |
| --- | --- |

| 10 | TTS模块故障 |
| --- | --- |

| 11 | 摄像头故障 |
| --- | --- |

| 12 | 道路运输证IC卡模块故障 |
| --- | --- |

| 13 | 超速预警 |
| --- | --- |

| 15 | 断电报警 |
| --- | --- |

| 19 | 超时停车 |
| --- | --- |

| 23 | 路线偏离报警 |
| --- | --- |

| 24 | 车辆VSS故障 |
| --- | --- |

| 26 | 车辆被盗 |
| --- | --- |

| 27 | 车辆非法点火 |
| --- | --- |

| 28 | 车辆非法位移 |
| --- | --- |

| 29 | 碰撞预警 |
| --- | --- |

| 30 | 侧翻预警 |
| --- | --- |

| 31 | 非法开门报警 |
| --- | --- |

| 32 | 视频信号丢失报警 |
| --- | --- |

| 33 | 视频信号遮挡报警 |
| --- | --- |

| 34 | 存储单元故障报警 |
| --- | --- |

| 35 | 其他视频设备故障报警 |
| --- | --- |

| 36 | 客车超员报警 |
| --- | --- |

| 37 | 异常驾驶行为报警 |
| --- | --- |

| 38 | 特殊报警录像达到存储阈值报警 |
| --- | --- |

| 40 | 锁绳剪断 |
| --- | --- |

| 41 | 震动 |
| --- | --- |

| 42 | 长时间开锁 |
| --- | --- |

| 43 | 开锁密码连续5次错误 |
| --- | --- |

| 44 | 刷非法卡 |
| --- | --- |

| 45 | 低电量 |
| --- | --- |

| 46 | 开后盖 |
| --- | --- |

| 47 | 卡锁 |
| --- | --- |

| 48 | 进区域报警 |
| --- | --- |

| 49 | 出区域报警 |
| --- | --- |

| 50 | 启用后备电池 |
| --- | --- |

| 51 | SOS |
| --- | --- |

| 52 | 拖吊报警 |
| --- | --- |

| 54 | 油位报警 |
| --- | --- |

| 55 | 进热点报警 |
| --- | --- |

| 56 | 出热点报警 |
| --- | --- |

| 57 | 进道路报警 |
| --- | --- |

| 58 | 出道路报警 |
| --- | --- |

| 63 | 温湿度报警 |
| --- | --- |

| 64 | 前向碰撞报警 |
| --- | --- |

| 65 | 车道偏离报警 |
| --- | --- |

| 66 | 车距过近报警 |
| --- | --- |

| 67 | 行人碰撞报警 |
| --- | --- |

| 68 | 频繁变道报警 |
| --- | --- |

| 69 | 道路标识超限报警 |
| --- | --- |

| 70 | 障碍物报警 |
| --- | --- |

| 71 | 道路标志识别事件 |
| --- | --- |

| 72 | 主动抓拍事件 |
| --- | --- |

| 73 | 实线变道报警 |
| --- | --- |

| 74 | 车厢过道行人监测报警 |
| --- | --- |

| 92 | 疲劳驾驶报警 |
| --- | --- |

| 93 | 接打电话报警 |
| --- | --- |

| 94 | 抽烟报警 |
| --- | --- |

| 95 | 分神驾驶报警 |
| --- | --- |

| 96 | 驾驶员异常报警 |
| --- | --- |

| 97 | 自动抓拍事件 |
| --- | --- |

| 98 | 驾驶员变更事件 |
| --- | --- |

| 99 | 探头遮挡报警 |
| --- | --- |

| 100 | 超时驾驶报警 |
| --- | --- |

| 101 | 未系安全带报警 |
| --- | --- |

| 102 | 红外阻断型墨镜失效报警 |
| --- | --- |

| 103 | 双脱把报警 |
| --- | --- |

| 104 | 玩手机报警 |
| --- | --- |

| 110 | 胎压报警 |
| --- | --- |

| 125 | 后方接近报警 |
| --- | --- |

| 126 | 左侧后方接近报警 |
| --- | --- |

| 127 | 右侧后方接近报警 |
| --- | --- |

| 131 | 急加速报警 |
| --- | --- |

| 132 | 急减速报警 |
| --- | --- |

| 133 | 急转弯报警 |
| --- | --- |

| 134 | 怠速报警 |
| --- | --- |

| 135 | 异常熄火报警 |
| --- | --- |

| 136 | 空挡滑行报警 |
| --- | --- |

| 137 | 发动机超转报警 |
| --- | --- |

| 141 | 超速报警 |
| --- | --- |

| 145 | 超过车辆额定载重报警 |
| --- | --- |

| 146 | 超过道路承重报警 |
| --- | --- |

| 151 | 限高报警 |
| --- | --- |

| 160 | 安全带报警 |
| --- | --- |

| 161 | 紧急刹车报警 |
| --- | --- |

| 162 | 空挡滑行 |
| --- | --- |

| 163 | GPRS重连 |
| --- | --- |

| 164 | 调度屏连接 |
| --- | --- |

| 165 | 调度屏断开 |
| --- | --- |

| 166 | CANBUS断开连接报警 |
| --- | --- |

| 167 | CANBUS故障码上传报警 |
| --- | --- |

| 168 | 限制开车报警 |
| --- | --- |

| 180 | 主机拆卸 |
| --- | --- |

| 190 | 上盖破坏 |
| --- | --- |

| 191 | Gps天线干扰 |
| --- | --- |

| 192 | 低电量休眠报警 |
| --- | --- |

| 193 | 锁异常 |
| --- | --- |

| 194 | 开锁密码错误 |
| --- | --- |

| 195 | 没有定位不执行开锁 |
| --- | --- |

| 196 | 围栏外禁止开锁 |
| --- | --- |

| 197 | 姿态报警 |
| --- | --- |

| 198 | 从机信号丢失 |
| --- | --- |

| 199 | 监管状态禁止开锁 |
| --- | --- |

| 200 | 主电池更换 |
| --- | --- |

| 201 | 自检异常 |
| --- | --- |

| 202 | 存储空间不足 |
| --- | --- |

| 203 | 锁条弯曲 |
| --- | --- |

| 204 | 锁条锯断 |
| --- | --- |

| 205 | 锁条丢失 |
| --- | --- |

| 206 | 施封状态禁止开锁 |
| --- | --- |

| 316 | 光感报警 |
| --- | --- |

| 332 | 气压报警 |
| --- | --- |

| 400 | 超时怠速报警 |
| --- | --- |

| 402 | 围栏超时停留报警 |
| --- | --- |

| 403 | 出围栏未上锁报警 |
| --- | --- |

| 404 | 晚发预警 |
| --- | --- |

| 405 | 晚发报警 |
| --- | --- |

| 406 | 晚到预警 |
| --- | --- |

| 407 | 晚到报警 |
| --- | --- |

#### 3.3 终端事件上报

主题：upload/{accessKey}/{deviceNum}/event
 描述：终端的事件数据，如开锁，关锁
 示例：

{
"assetId"
:
"8454601010"
,
"card"
:
""
,
"cells"
:
"460,0,9383,149428936"
,
"dateTime"
:
"2025-02-07T06:54:52Z"
,
"describe"
:
""
,
"eventType"
:
1
,
"latitude"
:
22.6766686619127
,
"longitude"
:
113.928864975252
,
"mileage"
:
59
,
"password"
:
""
,
"speed"
:
0
,
"unLockType"
:
2
}

示例Json字符串说明：

| 事件类型 | 事件名称 |
| --- | --- |

| 1 | 开锁 |
| --- | --- |

| 2 | 关锁 |
| --- | --- |

| 3 | 出区域施封 |
| --- | --- |

| 4 | 进区域解封 |
| --- | --- |

| 5 | 开箱/门 |
| --- | --- |

| 6 | 关箱/门 |
| --- | --- |

| 7 | 蓝牙施封 |
| --- | --- |

| 8 | 蓝牙解封 |
| --- | --- |

| 9 | 远程施封 |
| --- | --- |

| 10 | 远程解封 |
| --- | --- |

| 11 | 抓拍 |
| --- | --- |

| 12 | 定时拍 |
| --- | --- |

| 13 | 离开起点 |
| --- | --- |

| 14 | 到达目的地 |
| --- | --- |

| 15 | 离开目的地 |
| --- | --- |

| 16 | 完成运单 |
| --- | --- |

| 17 | 进入途经点 |
| --- | --- |

| 18 | 离开途经点 |
| --- | --- |

| 19 | 拔出锁绳/按下开锁按键(JT705A/JT705C) |
| --- | --- |

#### 3.4 指令应答上报

主题：upload/{accessKey}/{deviceNum}/cmd
 描述：终端响应服务器下发的指令
 指令应答说明：不同的指令应答结果不一样，具体指令及其说明，请参考协议文档
 示例：

//正常回复

        {
"assetId"
:
"794308010642"
,
"commandType"
:
"BASE1"
,
"content"
:
"[\"794308010642\",\"8\",\"001\",\"BASE\",\"1\",\"JT709A_20241115_HW-V1.2_RFID_7600_V2_8\",\"0\",\"Jointech\",\"LE20B05SIM7600M21-A_CUS_JT\",\"898604B81022C1046673\",\"868822046635957\",\"460\",\"0\",\"188975300\",\"10352\"]"
,
"dateTime"
:
"2025-02-07T03:52:39.964Z"
}
//失败回复 （Device not online）

        {
"assetId"
:
"8294630003"
,
"commandType"
:
"MQTT_CMD"
,
"content"
:
"Device not online！"
,
"dateTime"
:
"2025-01-07T09:49:43.158Z"
}
//失败回复 （Device has not been registered）

        {
"assetId"
:
"8294630481"
,
"commandType"
:
"MQTT_CMD"
,
"content"
:
"Device has not been registered！"
,
"dateTime"
:
"2025-01-07T09:48:32.975Z"
}

示例Json字符串说明：
 可参考数据引擎服务说明中：数据类型说明-> 指令应答数据

#### 3.5 从机状态上报

主题：upload/{accessKey}/{deviceNum}/{subLockNum}/sublock
 描述：从机的定位状态数据
 示例：

{
"assetId"
:
"8052400203"
,
"battery"
:
41
,
"direction"
:
0
,
"eventType"
:
3
,
"gpsTime"
:
"2025-02-07T07:16:07Z"
,
"humidity"
:
0
,
"latitude"
:
-0.0
,
"locRope"
:
0
,
"locStatus"
:
0
,
"locTimes"
:
54
,
"longitude"
:
-0.0
,
"recvTime"
:
"2025-02-07T07:14:57.315Z"
,
"rssi"
:
15
,
"sensorType"
:
4
,
"speed"
:
0
,
"statusJson"
:
"{\"lockRope\":0,\"gateway\":0}"
,
"subAssetID"
:
"E0171E0366"
,
"subGpsTime"
:
"2025-02-07T07:15:14Z"
,
"subGpsTimestamp"
:
1738912514000
,
"temperature"
:
-1000.0
,
"voltage"
:
"3.75"
}

示例Json字符串说明：

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| assetId | String | 主锁设备号 |
| --- | --- | --- |

| longitude | Double | 经度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| latitude | Double | 纬度(WGS-84) |
| --- | --- | --- |

| speed | Integer | 速度(km/h) |
| --- | --- | --- |

| direction | Integer | 方向(0~360) |
| --- | --- | --- |

| mileage | Long | 里程(km) |
| --- | --- | --- |

| gpsTime | String | 主锁定位时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| recvTime | String | 主锁接收时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| subAssetID | String | 从机设备号 |
| --- | --- | --- |

| subGpsTime | String | 从机定位时间（UTC时间） |
| --- | --- | --- |

| subGpsTimestamp | long | 从机定位时间时间戳 |
| --- | --- | --- |

| battery | Integer | 从机电量，255表示充电中 |
| --- | --- | --- |

| voltage | String | 从机电压 (V) |
| --- | --- | --- |

| sensorType | Integer | 从机类型 1-JT126 , 4-JT709 , 5-JT801 , 6-JT802 |
| --- | --- | --- |

| locStatus | Integer | 从机锁状态 0:关 1:开 |
| --- | --- | --- |

| locRope | Integer | 从机锁绳状态 0:插入 1: 拔出 |
| --- | --- | --- |

| rssi | Integer | RSSI |
| --- | --- | --- |

| humidity | Integer | 从机湿度 0表示无 |
| --- | --- | --- |

| temperature | double | 从机温度 -1000表示无 |
| --- | --- | --- |

| locTimes | Integer | 从机开锁次数 |
| --- | --- | --- |

| eventType | Integer | 从机事件 -1:无 0:关锁事件 1:蓝牙开锁事件 2:开后盖报警 3:远程开锁事件 4:锁绳剪断报警 5:按键唤醒事件 6:心跳包事件 7：充电唤醒事件 8/20:拔出锁绳事件 9：RFID开锁事件 10：刷非法卡报警 14：从机信号丢失报警 15：阀门关闭事件 16：阀门打开事件 17：低电量报警 18：防拆卸报警 19：电子仓拆卸事件 21：锁绳插入 22：蓝牙连接唤醒 23：应急仓打开报警 24：应急仓关闭报警 25：阀门异常打开报警 26：锁销关闭事件 27：锁销开启事件 28:关锁异常 29:电机异常 30:NFC触发 |
| --- | --- | --- |

| statusJson | String | 针对802设备的状态数据（Json字符串），其它类型设备数据可忽略（可参考下面的状态JSON说明） |
| --- | --- | --- |

#### statusJson字段说明

“FStatusJson”:”{"bottomDisassembly":0,"emergencyKey":0,"lockMotor":0,"structuralDisassembly":0,"gateway":0,"lockValve":0}”

| 参数名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |

| bottomDisassembly | Integer | 结构防拆卸状态,0:无拆卸，1拆卸 |
| --- | --- | --- |

| emergencyKey | Integer | 应急钥匙状态 0：封存，1：启用 |
| --- | --- | --- |

| lockMotor | 电机状态：0：电机关，1：电机开 |  |
| --- | --- | --- |

| structuralDisassembly | Integer | 结构防拆卸状态,0:无拆卸，1拆卸 |
| --- | --- | --- |

| lockValve | Integer | 阀门状态,0:关闭，1打开 |
| --- | --- | --- |

| lockKnob | Integer | 旋钮状态，0：关闭，1：打开 |
| --- | --- | --- |

| lockRope | Integer | 锁绳状态 0：插入；1：拔出 |
| --- | --- | --- |

| gateway | Integer | 无意义，可忽略 |
| --- | --- | --- |

#### 3.6 服务器指令下发

主题：download/{accessKey}/{deviceNum}/cmd
 描述：下发指令到终端的数据
 指令说明：不同设备类型有不同的指令功能，具体指令及其说明，请参考协议文档
 示例：

(794308010642,1,001,BASE,1)

# MQTT客户端代码示例

C#(.Net)代码示例

Java代码示例

Python代码示例

# C#(.Net)

### .Net 示例

using
 System;
using
 System.Threading;
using
 uPLibrary.Networking.M2Mqtt;
using
 uPLibrary.Networking.M2Mqtt.Messages;

        class
 
MqttClientExample

        {
    
private
 MqttClient client;
    
private
 
string
 broker;
    
private
 
int
 port;
    
private
 
string
 topic;
    
private
 
string
 clientId;
    
private
 
string
 username;
    
private
 
string
 password;
    
private
 
byte
 qos;
    
private
 
bool
 isReconnecting = 
false
;

            
// Constructor to initialize MQTT connection parameters

            
public
 
MqttClientExample
(
string
 broker, 
int
 port, 
string
 topic, 
string
 clientId, 
string
 username, 
string
 password, 
byte
 qos
)
    
{
        
this
.broker = broker;
        
this
.port = port;
        
this
.topic = topic;
        
this
.clientId = clientId;
        
this
.username = username;
        
this
.password = password;
        
this
.qos = qos;
    }

            
// Method to connect to the MQTT server

            
public
 
void
 
Connect
(
)
    
{
        
try

                {
            
// Create an MQTT client instance

                    client = 
new
 MqttClient(broker, port, 
false
, 
null
, 
null
, MqttSslProtocols.None);

                    
// Subscribe to the connection closed event

                    client.ConnectionClosed += Client_ConnectionClosed;

                    
// Connect to the MQTT server

                    client.Connect(clientId, username, password);

                    
if
 (client.IsConnected)
            {
                Console.WriteLine(
"Successfully connected to the MQTT server."
);

                        
// Subscribe to the specified topic

                        client.Subscribe(
new
 
string
[] { topic }, 
new
 
byte
[] { qos });

                        
// Handle received messages

                        client.MqttMsgPublishReceived += Client_MqttMsgPublishReceived;

                        Console.WriteLine(
"Subscribed to topic: "
 + topic);
                Console.WriteLine(
"Waiting for messages..."
);
            }
            
else

                    {
                Console.WriteLine(
"Failed to connect to the MQTT server."
);
            }
        }
        
catch
 (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine(
"Error occurred while connecting: "
 + ex.Message);
            TryReconnect();
        }
    }

            
// Method to disconnect from the MQTT server

            
public
 
void
 
Disconnect
(
)
    
{
        
if
 (client != 
null
 && client.IsConnected)
        {
            
try

                    {
                
// Unsubscribe from the topic

                        client.Unsubscribe(
new
 
string
[] { topic });

                        
// Disconnect from the MQTT server

                        client.Disconnect();
                Console.WriteLine(
"Disconnected from the MQTT server."
);
            }
            
catch
 (Exception ex)
            {
                Console.WriteLine(
"Error occurred while disconnecting: "
 + ex.Message);
            }
        }
    }

            
// Method to attempt to reconnect to the MQTT server

            
private
 
void
 
TryReconnect
(
)
    
{
        
if
 (isReconnecting) 
return
;
        isReconnecting = 
true
;

                
new
 Thread(() =>
        {
            
while
 (!client.IsConnected)
            {
                
try

                        {
                    Console.WriteLine(
"Trying to reconnect to the MQTT server..."
);
                    client.Connect(clientId, username, password);
                    
if
 (client.IsConnected)
                    {
                        Console.WriteLine(
"Reconnected successfully."
);
                        
// Resubscribe to the topic

                                client.Subscribe(
new
 
string
[] { topic }, 
new
 
byte
[] { qos });
                        isReconnecting = 
false
;
                        
break
;
                    }
                }
                
catch
 (Exception ex)
                {
                    Console.WriteLine(
"Reconnection failed: "
 + ex.Message);
                }
                Thread.Sleep(
5000
); 
// Try to reconnect every 5 seconds

                    }
        }).Start();
    }

            
// Event handler for the connection closed event

            
private
 
void
 
Client_ConnectionClosed
(
object
 sender, EventArgs e
)
    
{
        Console.WriteLine(
"The connection to the MQTT server has been closed."
);
        TryReconnect();
    }

            
// Event handler for received messages

            
private
 
void
 
Client_MqttMsgPublishReceived
(
object
 sender, MqttMsgPublishEventArgs e
)
    
{
        
// Process the received message

                
string
 message = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(e.Message);
        Console.WriteLine(
"Received message - Topic: "
 + e.Topic + 
", Message content: "
 + message);
    }
}

        class
 
Program

        {
    
static
 
void
 
Main
(
)
    
{
        
// MQTT server address

                
string
 broker = 
"mqtt.assetscontrols.com"
;
        
// MQTT server port

                
int
 port = 
1883
;
        
// Topic to subscribe to , {accessKey}.need to edit it.

                
string
 topic = 
"upload/ {accessKey}/+/#"
;
        
// Client ID  any Custom Name

                
string
 clientId = 
"39440B3BD98045AC99EC2CF93EB15461_consumer01"
;
        
// Username web applicaton  loginuser

                
string
 username = 
"XXXXX"
;
        
// Password  web applicaton  loginpass -MD532

                
string
 password = 
"XXXXX"
;
        
// QoS level

                
byte
 qos = 
1
;

                MqttClientExample mqttClient = 
new
 MqttClientExample(broker, port, topic, clientId, username, password, qos);
        mqttClient.Connect();

                Console.WriteLine(
"Press any key to disconnect..."
);
        Console.ReadKey();
        mqttClient.Disconnect();
    }
}

# Java

### Java 示例

Introducing paho dependency

<
dependency
>

            
<
groupId
>
org.eclipse.paho
</
groupId
>

            
<
artifactId
>
org.eclipse.paho.client.mqttv3
</
artifactId
>

            
<
version
>
1.2.0
</
version
>

        </
dependency
>

Establishing an MQTT connection
When establishing a connection, you need to use AccessId, secret, topic, and clientId, which are all assigned by the system. AccessId corresponds to the client’s user, and secret corresponds to the client’s password.

String
 user         = 
"u8vngl"
;
//user

        String
 password     = 
"xxxxxx"
;
//password(MD5-32)

        String
 topic        = 
"upload/{accessKey}/{deviceNum}/location"
;
//String topic = "upload/B176C0FF1DFF41D0126BFF7908C76E17/8041254836/location"; //Subscribe to the location data of this device

        //String topic = "upload/B176C0FF1DFF41D0126BFF7908C76E17/+/location"; //Subscribe to the location data of this configuration device

        //String topic = "upload/B176C0FF1DFF41D0126BFF7908C76E17/#"; //Subscribe to the location, alarm, event and other data of this configuration device

        
        int qos             = 
1
;
//qos2 consumes more energy, please use 1 or 0

        String
 broker       = 
"mqtt://mqtt.assetscontrols.com:1883"
;
//mqtt server address

        String
 clientId     = 
"u8vngl_consumer"
;  
//User-defined client name

        //When qos is 1 or 2, mqttclient uses

        MemoryPersistence persistence = 
new
 MemoryPersistence();

        try
 {
    MqttClient client = 
new
 MqttClient(broker, clientId, persistence);
    MqttConnectOptions connOpts = 
new
 MqttConnectOptions();
    connOpts.setUserName(user);
    connOpts.setPassword(password.toCharArray());
    
//When cleanSession is false, the next time you log in with the same clientId, you will    // be able to retrieve all stored messages

           
//If true, you will retrieve the last message marked as retained

           
//Set cleanSession to true during debugging and testing, and false during production

            connOpts.setCleanSession(
false
);
    connOpts.setAutomaticReconnect(
true
);
//Set up automatic reconnection

            client.setCallback(
new
 MqttCallback());
//Get subscription messages

            client.connect(connOpts);
    client.subscribe(topic, qos);
//Subscribe the topic

        } 
catch
(MqttException me) {
    me.printStackTrace();
}

Get subscription messages
Paho gets messages by implementing the MqttCallback interface, which gets messages through the messageArrived method

@
Override
public
 
void
 
messageArrived
(
String topic, MqttMessage message
) throws Exception 
{
    
//Please put the processing of /message into other threads. If too much time is spent in this method, it will affect the response of qos 1 or 2, making the server think that the message is not successfully delivered.

            System.
out
.println(
"topic:"
 + topic + 
" msg:"
 + message);
}

        
        /**
 * [Important Tips]
 * Processing logic after connection loss
 * 1、Reconnect
 * 2、Resubscribe to Topic Data
 * @param cause
 */

        @
Override
public
 
void
 
connectionLost
(
Throwable cause
) 
{
    cause.printStackTrace();
    
while
 (
true
) {
        
try
 {
            
//Reconnect

                    
if
 (!client.isConnected()) {
                client.reconnect();
            }
            
//Resubscribe to Topic Data

                    
if
 (client.isConnected()) {
                client.subscribe(topic, qos);
                System.
out
.println(
"has resubscribed"
);
                
break
;
            }
            TimeUnit.SECONDS.sleep(
100
);
        } 
catch
 (MqttException | InterruptedException e1) {
            e1.printStackTrace();
        }
        System.
out
.println(
"client not connect"
);
    }
}

# Python

### Python 示例

# python 3.x

        # pip3 install paho-mqtt

        # Refer to  https://github.com/emqx/MQTT-Client-Examples/blob/master/mqtt-client-Python3/sub_tcp.py

        
        
        import
 logging
import
 random
import
 time
from
 paho.mqtt 
import
 client 
as
 mqtt_client

        
        BROKER = 
'mqtt.assetscontrols.com'

        PORT = 
1883

        TOPIC = 
"upload/{accessKey}/+/#"

        # e.g.

        #  TOPIC = "upload/B176C0FF1DFF41D488FBFF7908C76E17/+/location"

        # B176C0FF1DFF41D488FBFF7908C76E17  is the {accessKey}.need to edit it.

        
        CLIENT_ID = 
'B176C0FF1DFF41D488FBFF7908C76E17_webloginuser'
  
#  any Custom Name

        USERNAME = 
'webloginuser'
  
# web applicaton  login-user

        PASSWORD = 
'cd01ab1bc1f444f6e6cb86505b00fea0'
   
#web applicaton  login-pass(MD532)

        qos = 
1

        FIRST_RECONNECT_DELAY = 
1

        RECONNECT_RATE = 
2

        MAX_RECONNECT_COUNT = 
12

        MAX_RECONNECT_DELAY = 
60

        
        FLAG_EXIT = 
False

        
        
        def
 
on_connect
(client, userdata, flags, rc, properties=None)
:

            
if
 rc == 
0
 
and
 client.is_connected():
        print(
"Connected to MQTT Broker!"
)
        client.subscribe(TOPIC,qos)
    
else
:
        print(f
'Failed to connect, return code {rc}'
)

        
        def
 
on_disconnect
(client, userdata, rc, properties=None)
:

            logging.info(
"Disconnected with result code: %s"
, rc)
    reconnect_count, reconnect_delay = 
0
, FIRST_RECONNECT_DELAY
    
while
 reconnect_count < MAX_RECONNECT_COUNT:
        logging.info(
"Reconnecting in %d seconds..."
, reconnect_delay)
        time.sleep(reconnect_delay)

                
try
:
            client.reconnect()
            logging.info(
"Reconnected successfully!"
)
            
return

                
except
 Exception 
as
 err:
            logging.error(
"%s. Reconnect failed. Retrying..."
, err)

                reconnect_delay *= RECONNECT_RATE
        reconnect_delay = min(reconnect_delay, MAX_RECONNECT_DELAY)
        reconnect_count += 
1

            logging.info(
"Reconnect failed after %s attempts. Exiting..."
, reconnect_count)
    
global
 FLAG_EXIT
    FLAG_EXIT = 
True

        
        
        def
 
on_message
(client, userdata, msg)
:

            print(f
'Received: {msg.payload.decode()}\nfrom topic: {msg.topic} \n'
)

        
        def
 
connect_mqtt
()
:

            
# client = mqtt_client.Client(CLIENT_ID)

            client = mqtt_client.Client(client_id=CLIENT_ID, callback_api_version=mqtt_client.CallbackAPIVersion.VERSION2)
    client.username_pw_set(USERNAME, PASSWORD)
    client.on_connect = on_connect
    client.on_message = on_message
    client.connect(BROKER, PORT, keepalive=
60
)
    client.on_disconnect = on_disconnect
    
return
 client

        ###########################################################################################################

        
        #  Tail recursion optimization, decorators

        import
 sys

        class
 
TailRecurseException
(BaseException)
:

            
def
 
__init__
(self, args, kwargs)
:

                self.args = args
        self.kwargs = kwargs

        def
 
tail_call_optimized
(g)
:

            
"""
    This function decorates a function with tail call
    optimization. It does this by throwing an exception
    if it is it's own grandparent, and catching such
    exceptions to fake the tail call optimization.

            This function fails if the decorated
    function recurses in a non-tail context.
    """

            
def
 
func
(*args, **kwargs)
:

                f = sys._getframe()
        
if
 f.f_back 
and
 f.f_back.f_back \
            
and
 f.f_back.f_back.f_code == f.f_code:
            
raise
 TailRecurseException(args, kwargs)
        
else
:
            
while
 
1
:
                
try
:
                    
return
 g(*args, **kwargs)
                
except
 TailRecurseException 
as
 e:
                    args = e.args
                    kwargs = e.kwargs
    func.__doc__ = g.__doc__
    
return
 func
############################################################################################################

        
        
        # Automatic reconnection mechanism. Improve the network physical interruption and the MQTT server actively disconnecting the client connection. 

        # Because it will not enter the on_disconnect function, the program will directly exit with an error.

        @tail_call_optimized  #  Tail recursion optimization, decorators

        def
 
run
(try_times)
:

            logging.basicConfig(format=
'%(asctime)s - %(levelname)s: %(message)s'
,
                        level=logging.DEBUG)
    
try
:
        client = connect_mqtt()
        client.loop_forever()
    
except
:
        try_times = try_times + 
1

                time.sleep(
3
)
        print(
"Retry_times---"
,try_times)
        run(try_times)
    print(
"Break from MQTT Broker!after trying more than {} times"
.format(try_times))

        # Initialization Attempts

        #  The maximum number of attempts was 1037, and the error was "Fatal Python error: Cannot recover from stack overflow."

        # Too many recursive function calls in Python caused stack overflow

        try_times = 
0
 

        
        
        if
 __name__ == 
'__main__'
:
    run(try_times)